# Decodificare memorie — Document detaliat

Acest document conține toate tabelele, deducțiile, ecuațiile logice pas-cu-pas, tabele adevăr, hărți Karnaugh (conceptuale), implementări practice și note hardware pentru decodificarea memoriei într-un sistem 8086 cu adresare fizică pe 20 biți (00000h–FFFFFh).

## 1. Cerințe și premize

- Adrese pe 20 biți (A19..A0).

- Vector de reset al 8086 (FFFF0h) trebuie să fie în memorie ROM/EPROM.

- Vom folosi o hartă rezonabilă (compatibilă cu multe proiecte didactice):

  - SRAM: 64 KB la intervalul 00000h–0FFFFh (A19..A16 = 0000)

  - EPROM: 128 KB la intervalul E0000h–FFFFFh (A19..A17 = 111, A16 = don’t-care pentru bloc de 128 KB)

Dacă aveți alte cerințe, modificați doar valorile din tabele — ecuațiile și metoda rămân aceleași.

## 2. Tabele cu intervale (cerință explicită: adrese de început și final trebuie incluse)

### 2.1 SRAM (64 KB)

- Start: 00000h (0000 0000 0000 0000 0000b)

- End: 0FFFFh (0000 1111 1111 1111 1111b)

- Dimensiune: 0x10000 = 65536 bytes (64 KB)

- Note: intervalul acoperă toate combinațiile A19..A16 = 0000; offset intern = A15..A0.

### 2.2 EPROM (128 KB)

- Start: E0000h (1110 0000 0000 0000 0000b)

- End: FFFFFh (1111 1111 1111 1111 1111b)

- Dimensiune: 0x20000 = 131072 bytes (128 KB)

- Note: intervalul acoperă A19..A17 = 111; A16 = 0 sau 1 (două blocuri consecutive de 64 KB). Offset intern = A15..A0 (pentru un chip de 64KB).

## 3. Tabele de deducție (stilul cerut)

Mai jos găsiți tabele în stilul slide-urilor pe care le-ați trimis — clare, cu X (don’t care) și cu toate coloanele relevante.

### 3.1 Tabel funcționare decoder 3-to-8 (exemplu stil similar imaginii)

Tabelul arată funcționarea unui decoder 3 intrări (E3 enable global, /E2, /E1 enables active-low) cu intrări A2,A1,A0 și ieșiri /Y7.. /Y0 (active-low). Valorile exemplu sunt generice pentru a arăta stilul.

E3 | /E2 | /E1 | A2 | A1 | A0 || /Y7 | /Y6 | /Y5 | /Y4 | /Y3 | /Y2 | /Y1 | /Y0 |

|:–:|:—:|:—:|:–:|:–:|:–:||:—:|:—:|:—:|:—:|:—:|:—:|:—:|:—:| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 || 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 || 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 || 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 || 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 || 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | X | X | X | X | X || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | X | 1 | X | X | X | X || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | X | X | 1 | X | X | X || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Acesta e un exemplu de format — putem popula exact valorile de ieșire /Yn în funcție de logica decoder-ului folosit în proiect.

### 3.2 Tabel stare/control pentru circuitul 8251 (stil tablă)

Am inclus tabelul de stare pentru 8251 (conform slide-ului trimis), transpus în format tabelar clar:

| /CS | /RD | /WR | C//D | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | Magistrala de date în a 3-a stare |
| 0 | 1 | 1 | X | Magistrala de date în a 3-a stare |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Citire a octetului de stare |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Citire a datei |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Scriere a cuvintelor de comandă |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Scriere a datei |

## 4. Tabel complet de mapping A19..A16 → memorie (format asemănător slide-urilor)

Tabelul afișează toate cele 16 combinații ale bitilor A19..A16 și care circuit de memorie este activ. Coloanele CS indică semnalele active-high (H=1) și active-low (/CS=0) pentru claritate.

| A19 A18 A17 A16 | Nibbles hex | SRAM CS (H) | /CS_SRAM | EPROM CS (H) | /CS_EPROM | Observație |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 | 0x0 | 1 | 0 | 0 | 1 | SRAM (00000h–0FFFFh) |
| 0 0 0 1 | 0x1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 0 0 1 0 | 0x2 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 0 0 1 1 | 0x3 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 0 1 0 0 | 0x4 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 0 1 0 1 | 0x5 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 0 1 1 0 | 0x6 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 0 1 1 1 | 0x7 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 1 0 0 0 | 0x8 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 1 0 0 1 | 0x9 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 1 0 1 0 | 0xA | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 1 0 1 1 | 0xB | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 1 1 0 0 | 0xC | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 1 1 0 1 | 0xD | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A |
| 1 1 1 0 | 0xE | 0 | 1 | 1 | 0 | EPROM (E0000h–EFFFFh) |
| 1 1 1 1 | 0xF | 0 | 1 | 1 | 0 | EPROM (F0000h–FFFFFh) |

## 5. Ecuații logice (forma finală, clară pentru implementare)

SRAM (00000h–0FFFFh) - CS_SRAM (H) = ¬A19 & ¬A18 & ¬A17 & ¬A16 - /CS_SRAM = A19 OR A18 OR A17 OR A16

EPROM (E0000h–FFFFFh) - CS_EPROM (H) = A19 & A18 & A17 (A16 don’t care) - /CS_EPROM = ¬A19 OR ¬A18 OR ¬A17 (sau folosiți NAND(A19,A18,A17) ca implementare hardware)

Selectare 2×27C512 (active-low) - /CS_EPROM_global = NAND(A19,A18,A17) - /CE_0 = /CS_EPROM_global OR A16 (E0000h–EFFFFh) - /CE_1 = /CS_EPROM_global OR ¬A16 (F0000h–FFFFFh)

Selectare 2×32KB RAM pentru 64KB (active-low) - /CS_SRAM_global = A19 OR A18 OR A17 OR A16 (active-low) - /CE_RAM0 = /CS_SRAM_global OR A15 (primul 32KB) - /CE_RAM1 = /CS_SRAM_global OR ¬A15 (al doilea 32KB)

## 6. Note practice și recomandări finale (scurte)

- Verificați semnalele /CS ale componentelor folosite (majoritatea memorii au /CE sau /CS active-low).

- Folosiți decodoare NAND/NOR dedicate pentru semnale active-low; evitați OR-ing pasiv pe placă.

- Asigurați setup/hold timing pentru citire/scriere în coordonare cu CPU.

## 7. Ce pot face în continuare

- Populez tabelul decoder (secțiunea 3.1) cu valorile exacte ale ieșirilor /Y7.. /Y0 conform unui anumit IC (ex: 74HC138) — spuneți dacă folosiți 74HC138 sau alt decoder.

- Generez diagrame schematice (PNG/SVG) care arată conexiunile între A19..A0, decodoare și pinii /CE ai memoriilor.

- Export document în PDF/Word formatat.